### “独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

## 项目（清单）

| 序号 | 项目名称 | 采购预算及最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑安装工程费 | 4577037.04 |  |
| 二 | 深化方案设计费 | 31161.37 |  |
| 三 | 基本预备费 | 99110.14 |  |

附表一

### “独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

## 装饰工程清单

项目名称：“独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

| 序号 | 项目名称 | 项目特征与内容描述 | 单位 | 数量 | 全费用单价 （元） | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 楼地面工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 细石混凝土找平层 | 1.找平层厚度:C20细石混凝土找平， 50mm; | m2 | 520.61 | 55.81 | 29055.24 |
| 2 | 门槛石 | 1.面层材料品种、规格:18mm黑金沙门槛石; 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆50mm厚; 3.勾缝材料种类:美缝; | m2 | 16.14 | 569.06 | 9184.63 |
| 3 | 双层15mm难燃胶合板基层 | 1.面层材料品种、规格:双层15mm难燃胶合板基层; | m2 | 34.56 | 196.53 | 6792.08 |
| 4 | 3mm自流平 | 1.找平层厚度、材料种类:3mm自流平; | m2 | 472.34 | 28.38 | 13405.01 |
| 5 | 地胶垫 | 1.面层材料品种、规格:地胶垫; | m2 | 243.94 | 96.16 | 23457.27 |
| 6 | 分色地胶垫 | 1.面层材料品种、规格:分色地胶垫; | m2 | 159.1 | 162.05 | 25782.16 |
| 7 | 投影地胶垫 | 1.面层材料品种、规格:投影地胶垫; | m2 | 69.3 | 143.99 | 9978.51 |
| 8 | 地砖拉防滑槽 | 1.面层处理方式:地砖表面拉防滑槽，宽度10mm，间距50mm; | m | 160.667 | 10.92 | 1754.48 |
| 9 | 100*100*3钢丝网铺设 | 1.面层处理方式:100*100*3钢丝网铺设; | m2 | 74.54 | 16.37 | 1220.22 |
| 10 | 地砖600*600 | 1.面层材料品种、规格:地砖800*800; 2.结合层厚度、材料种类及强度等级 :50mm厚水泥砂浆; 3.勾缝材料种类:地砖美缝; | m2 | 4.69 | 184.78 | 866.62 |

### “独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

## 装饰工程清单

项目名称：“独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

| 序号 | 项目名称 | 项目特征与内容描述 | 单位 | 数量 | 全费用单价 （元） | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 地砖800*800 | 1.面层材料品种、规格:地砖800*800; 2.结合层厚度、材料种类及强度等级 :50mm厚水泥砂浆; 3.勾缝材料种类:地砖美缝; | m2 | 74.54 | 205.37 | 15308.28 |
| 12 | 实木复合地板 | 1.面层材料品种、规格:实木复合地板，厚度14mm; | m2 | 1.38 | 209.49 | 289.10 |
| 13 | 彩色镜面水磨石楼地面 带艺术型嵌条分色 | 1.面层材料品种、规格:50mm厚彩色镜面水磨石楼地面 带艺术型嵌条分色; | m2 | 115.99 | 325.96 | 37808.10 |
| 14 | 水波纹不锈钢地面 | 1.面层材料品种、规格:水波纹不锈钢， 304（规格）不锈钢，1.2mm厚（实厚1.08 ) 单块尺寸小于等于1200*2400; | m2 | 12.7 | 225.31 | 2861.44 |
| 15 | 黑色镜面不锈钢地面 | 1.面层材料品种、规格:黑色镜面不锈钢 , 304（规格）不锈钢，1.2mm厚（实厚 1.08）单块尺寸小于等于1200*2400; | m2 | 17.93 | 284.01 | 5092.30 |
| 16 | 阻燃块状地毯 | 1.面层材料品种、规格:阻燃块状地毯，5- 7mm厚; | m2 | 2.34 | 170.80 | 399.67 |
| 17 | 防静电地板 | 1.面层材料品种、规格:防静电地板， 600*600（钢制）; | m2 | 13.69 | 276.98 | 3791.86 |
| 18 | 定制不锈钢收边条宽40mm | 1.线条材料品种、规格:定制成品收边条宽40mm; | m | 14.07 | 61.06 | 859.11 |
| 19 | 定制不锈钢收边条宽60mm | 1.线条材料品种、规格:定制不锈钢收边条宽60mm; | m | 2.88 | 77.92 | 224.41 |
| 20 | 定制不锈钢收边条宽60折150mm | 1.线条材料品种、规格:定制不锈钢收边条宽60折150mm; | m | 12 | 128.53 | 1542.36 |

### “独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

## 装饰工程清单

项目名称：“独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

| 序号 | 项目名称 | 项目特征与内容描述 | 单位 | 数量 | 全费用单价 （元） | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 铝塑板踢脚高60mm | 1.面层材料品种、规格:铝塑板踢脚高60mm; | m | 226.78 | 59.85 | 13572.78 |
| 22 | 成品不锈钢管栏杆 钢化玻璃栏板(带扶手) | 1.扶手材料种类、规格:成品不锈钢管栏杆 钢化玻璃栏板(带扶手); | m | 5.09 | 776.89 | 3954.37 |
| A2 | 天棚工程 |  |  |  |  | 202407.50 |
| 23 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型)面层规格 600×600mm 平面 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格 600×600mm 平面; | m2 | 45.47 | 93.29 | 4241.90 |
| 24 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型)面层规格 600×600mm 跌级 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格 600×600mm 跌级; | m2 | 47.17 | 102.34 | 4827.38 |
| 25 | 艺术造型吊顶天棚（上人型） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格 弧形艺术造型天棚龙骨; | m2 | 44.22 | 180.60 | 7986.13 |
| 26 | 装配式T型铝合金天棚龙骨(上人型 ) 面层规格 600×600mm 平面 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:装配式T型铝合金天棚龙骨(上人型) 面层规格 600×600mm 平面; | m2 | 17.02 | 77.66 | 1321.77 |
| 27 | 9.5mm石膏板基层 | 1.基层材料种类、规格:9.5mm石膏板基层 , 厚度9.5mm（1220*2400）; | m2 | 380.26 | 35.04 | 13324.31 |
| 28 | 15mm难燃板基层 | 1.基层材料种类、规格:15mm难燃板基层 , 厚度15mm 防火等级：B1级; | m2 | 44.22 | 67.50 | 2984.85 |

### “独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

## 装饰工程清单

项目名称：“独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

| 序号 | 项目名称 | 项目特征与内容描述 | 单位 | 数量 | 全费用单价 （元） | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 无机涂料天棚 | 1.刮腻子遍数:2遍; 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料3遍 | m2 | 136.86 | 58.65 | 8026.84 |
| 30 | 原顶喷白/黑 | 1.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料3遍 | m2 | 157.39 | 39.26 | 6179.13 |
| 31 | 黑色铝格栅 ( 40*60@100） | 1.面板材料品种、规格:黑色铝格栅 ( 40*60@100）; | m2 | 44.4 | 137.83 | 6119.65 |
| 32 | 铝方通40*60@60 | 1.面板材料品种、规格:铝方通40*60@60; | m2 | 64.86 | 169.02 | 10962.64 |
| 33 | 矿棉板 | 1.面板材料品种、规格:矿棉吸音板， 600mm*600mm*14mm; | m2 | 17.02 | 45.63 | 776.62 |
| 34 | 黑色镜面不锈钢天棚 | 1.面板材料品种、规格:黑色镜面不锈钢(黑钛表面处理)，304（规格）不锈钢， 1.2mm厚（实厚1.08）单块尺寸小于等于1200*2400; | m2 | 237.25 | 290.14 | 68835.72 |
| 35 | 水波纹不锈钢天棚 | 1.面板材料品种、规格:水波纹不锈钢， 304（规格）不锈钢，1.2mm厚（实厚1.08 ) 单块尺寸小于等于1200*2400; | m2 | 111.41 | 231.43 | 25783.62 |
| 36 | 穿孔镜面不锈钢天棚 | 1.面板材料品种、规格:穿孔镜面不锈钢 , 板厚2mm厚，孔半径5mm，孔心距24mm （单块尺寸小于等于1200*2400）; | m2 | 66.01 | 519.15 | 34269.09 |
| 37 | 灯槽 | 1.基层材料种类、规格:15mm难燃胶合板基层，9.5mm石膏板基层 2.面板材料品种、规格:腻子2遍；乳胶漆3遍 | m2 | 51.49 | 131.44 | 6767.85 |

### “独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

## 装饰工程清单

项目名称：“独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

| 序号 | 项目名称 | 项目特征与内容描述 | 单位 | 数量 | 全费用单价 （元） | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A3 | 墙立面工程 |  |  |  |  |  |
| 38 | 隔墙轻钢龙骨 (竖向间距400mm） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨（天地龙骨）U100*35*0.6。 轻钢龙骨（竖向）C100*45*0.8（间距400mm）; | m2 | 1106.29 | 81.28 | 89919.25 |
| 39 | 12mm难燃胶合板基层 | 1.基层材料种类、规格:12mm难燃胶合板 , 厚度12mm 防火等级：B1级; | m2 | 1108.3 | 58.45 | 64780.14 |
| 40 | 隔墙轻钢龙骨-弧形（竖向间距 200mm） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨（天地龙骨）U100*35*0.6 轻钢龙骨（竖向）C100*45*0.8（间距200mm）; | m2 | 19.98 | 121.65 | 2430.57 |
| 41 | 12mm难燃胶合板基层-弧形 | 1.基层材料种类、规格:12mm难燃胶合板 , 厚度12mm 防火等级：B1级; | m2 | 39.95 | 62.35 | 2490.88 |
| 42 | 木龙骨 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨; 2.隔离层材料种类、规格:防火涂料2遍 | m2 | 11.78 | 85.99 | 1012.96 |
| 43 | 15mm难燃胶合板造型基层 | 1.基层材料种类、规格:15mm难燃胶合板 , 厚度15mm 防火等级：B1级; | m2 | 11.78 | 67.62 | 796.56 |
| 44 | 硅酸钙板 | 1.基层材料种类、规格:硅酸钙板 ,1220*2440*8; | m2 | 62.4 | 43.59 | 2720.02 |
| 45 | 防火岩棉 | 1.隔离层材料种类、规格:10cm防火岩棉; | m2 | 31.2 | 77.75 | 2425.80 |

### “独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

## 装饰工程清单

项目名称：“独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

| 序号 | 项目名称 | 项目特征与内容描述 | 单位 | 数量 | 全费用单价 （元） | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 9.5mm石膏板基层 | 1.基层材料种类、规格:9.5mm石膏板,厚度9.5mm（1220*2400）; | m2 | 586.17 | 24.37 | 14284.96 |
| 47 | 乳胶漆饰面 | 1.涂料品种、喷刷遍数:腻子2遍；乳胶漆3遍 | m2 | 230.13 | 55.45 | 12760.71 |
| 48 | 艺术肌理漆饰面 | 1.涂料品种、喷刷遍数:腻子2遍，艺术肌理漆饰面; | m2 | 443.14 | 131.01 | 58055.77 |
| 49 | 8mm钢化银镜 | 1.面层材料品种、规格:8mm钢化银镜; | m2 | 73.6 | 295.51 | 21749.54 |
| 50 | 烤漆铁板 | 1.面层材料品种、规格:烤漆铁板,2.5mm厚; | m2 | 13.91 | 522.24 | 7264.36 |
| 51 | 银色镜面不锈钢 | 1.面层材料品种、规格:银色镜面不锈钢 , 304（规格）不锈钢，1.2mm厚（实厚 1.08）单块尺寸小于等于1200*2400; | m2 | 11.85 | 309.15 | 3663.43 |
| 52 | 聚酯纤维吸音板（B1级） | 1.面层材料品种、规格:聚酯纤维吸音板（B1级）,厚度9mm（2420*1220）; | m2 | 70.38 | 42.07 | 2960.89 |
| 53 | 乳胶漆抽槽20mm宽 | 1.线条材料品种、规格:乳胶漆抽槽20mm宽; | m | 72.49 | 13.10 | 949.62 |
| 54 | 定制成品收边条宽10 | 1.线条材料品种、规格:定制成品收边条宽10; | m | 6.8 | 38.58 | 262.34 |
| A4 | 门窗工程 |  |  |  |  |  |
| 55 | 烤漆铁板门套 | 1.基层材料品种、规格:15mm难燃胶合板 , 厚度15mm 防火等级：B1级; 2.面层材料品种、规格:烤漆铁板，2.5mm厚; | m2 | 39.88 | 625.32 | 24937.76 |

### “独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

## 装饰工程清单

项目名称：“独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

| 序号 | 项目名称 | 项目特征与内容描述 | 单位 | 数量 | 全费用单价 （元） | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 镜面铝塑板门套 | 1.基层材料品种、规格:15mm难燃胶合板 , 厚度15mm 防火等级：B1级; 2.面层材料品种、规格:镜面铝塑板,厚度4mm（1220*2440）35丝； | m2 | 1.3 | 378.30 | 491.79 |
| 57 | 钢质防火门 | 1.门洞口尺寸:甲级钢质防火门; | m2 | 2.1 | 522.93 | 1098.15 |
| 58 | 布艺窗帘轨道 | 1.窗帘轨材质、规格:布艺窗帘轨道; | m | 2.15 | 35.46 | 76.24 |
| 59 | 布艺窗帘 | 1.窗帘材质:布艺窗帘展开面积; | m2 | 15.48 | 46.84 | 725.08 |
| 60 | 阻燃窗帘轨道 | 1.窗帘轨材质、规格:阻燃窗帘轨道; | m | 7.44 | 35.46 | 263.82 |
| 61 | 定制阻燃窗帘 | 1.窗帘材质:定制阻燃窗帘展开面积; | m2 | 53.568 | 46.84 | 2509.13 |
| 62 | 成品10mm宽铝合金灯盒 | 1.线条材料品种、规格:成品10mm宽铝合金灯盒; | m | 157.02 | 30.71 | 4822.08 |
| A5 | 钢结构工程 |  |  |  |  | 145449.70 |
| 63 | 设备钢架及地台等零星钢结构制作安装 | 1.构件名称:设备钢架及地台等零星钢结构制作安装; 2.运输:20KM; | t | 8.258 | 10953.29 | 90452.27 |
| 64 | 防火涂料 | 1.耐火等级要求:耐火2h; | m2 | 217.218 | 253.19 | 54997.43 |
| A6 | 措施费 |  |  |  |  | 11729.96 |
| 65 | 脚手架 | 1.名称:脚手架，层高3.6-5.2m; | 项 | 1 | 11729.96 | 11729.96 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

### “独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

## 安装工程清单

项目名称：“独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

| 序号 | 项目名称 | 项目特征与内容描述 | 单位 | 数量 | 全费用单价 （元） | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 强电 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱1AL-ZT1 | 1.名称:配电箱1AL-ZT1; 2.规格:700宽*1700高*400深; 3.安装方式:落地安装; | 台 | 1 | 10118.80 | 10118.80 |
| 2 | 配电箱1AL-RD1 | 1.名称:配电箱1AL-RD1; 2.规格:宽318*高450*深90; 3.安装方式:明装; | 台 | 1 | 1227.98 | 1227.98 |
| 3 | 配电箱1AL-ZT2 | 1.名称:配电箱1AL-ZT2; 2.规格:700宽*1700高*400深; 3.安装方式:落地安装; | 台 | 1 | 9682.10 | 9682.10 |
| 4 | 配电箱1AL-ZT3 | 1.名称:配电箱1AL-ZT3; 2.规格:700宽*1700高*400深; 3.安装方式:落地安装; | 台 | 1 | 9769.44 | 9769.44 |
| 5 | 配电箱1AL-ZT4 | 1.名称:配电箱1AL-ZT4; 2.规格:700宽*1700高*400深; 3.安装方式:落地安装; | 台 | 1 | 10206.14 | 10206.14 |
| 6 | 配电箱1AL-ZT5 | 1.名称:1AL-ZT5; 2.规格:600宽*1200高*250深; 3.安装方式:明装; | 台 | 1 | 7761.84 | 7761.84 |
| 7 | 配电箱1AL-ZT6 | 1.名称:1AL-ZT6; 2.规格:600宽*1200高*250深; 3.安装方式:明装; | 台 | 1 | 7685.40 | 7685.40 |
| 8 | 桥架300*100 | 1.名称:桥架300*100; | m | 16.63 | 117.36 | 1951.70 |
| 9 | 桥架200*100 | 1.名称:桥架200*100; | m | 103.21 | 101.74 | 10500.59 |
| 10 | 桥架吊支架 |  | kg | 132.11 | 14.38 | 1899.74 |

### “独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

## 安装工程清单

项目名称：“独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

| 序号 | 项目名称 | 项目特征与内容描述 | 单位 | 数量 | 全费用单价 （元） | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 抗震支吊架 | 1.名称：300*100桥架抗震支吊架 | 套 |  |  |  |
| 12 | 接地镀锌扁钢 | 1.名称:接地镀锌扁钢; | m | 126.04 | 16.15 | 2035.55 |
| 13 | 配管SC20 | 1.名称:配管SC20; 2.规格:壁厚2.2厚; | m | 1569.47 | 28.01 | 43960.85 |
| 14 | 配管SC25 | 1.名称:配管SC25; 2.规格:壁厚2.2厚; | m | 13.57 | 33.57 | 455.54 |
| 15 | 配线WDZB BYJ- 2.5 | 1.名称:配线WDZB BYJ-2.5; 2.配线形式:管内传线; | m | 10601.32 | 4.31 | 45691.69 |
| 16 | 配线WDZB BYJ-4 | 1.名称:配线WDZB BYJ-4; 2.配线形式:管内穿线; | m | 1452.11 | 5.64 | 8189.90 |
| 17 | 电力电缆WDZB YJY-2x4+E4 | 1.名称:电力电缆WDZB YJY-2x4+E4; | m | 66.79 | 18.37 | 1226.93 |
| 18 | 电力电缆WDZB YJY-4x6+E6 | 1.名称:电力电缆WDZB YJY-4x6+E6; | m | 16.17 | 38.83 | 627.88 |
| 19 | 电力电缆WDZB YJY-4x25+E16 | 1.名称:电力电缆WDZB YJY-4x25+E16; | m | 31.22 | 136.75 | 4269.34 |
| 20 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头; | 个 | 14 | 64.35 | 900.90 |
| 21 | 金属软管 | 1.名称:金属软管; | m | 214 | 13.64 | 2918.96 |
| 22 | LED灯带 | 1.名称:LED灯带; | m | 341.17 | 15.98 | 5451.90 |

### “独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

## 安装工程清单

项目名称：“独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

| 序号 | 项目名称 | 项目特征与内容描述 | 单位 | 数量 | 全费用单价 （元） | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 暗装筒灯9W | 1.名称:暗装筒灯9W; 2.安装方式:嵌入式; | 套 | 32 | 85.88 | 2748.16 |
| 24 | 明装筒灯9W | 1.名称:明装筒灯9W; 2.安装方式:明装; | 套 | 8 | 89.87 | 718.96 |
| 25 | 单头斗胆灯6W/LED | 1.名称:单头斗胆灯6W/LED; | 套 | 10 | 95.94 | 959.40 |
| 26 | LED格栅灯 600X600(3x11w)白 | 1.名称:LED格栅灯600X600(3x11w)白; | 套 | 4 | 213.87 | 855.48 |
| 27 | 单联开关 | 1.名称:单联开关; 2.规格:250V 10A; | 套 | 1 | 32.24 | 32.24 |
| 28 | 双联开关 | 1.名称:双联开关; 2.规格:250V 10A; | 套 | 1 | 32.24 | 32.24 |
| 29 | 普通插座 | 1.名称:普通插座; 2.规格:单相五孔插座250V 10A; | 套 | 59 | 32.70 | 1929.30 |
| 30 | 空调插座 | 1.名称:空调插座; 2.规格:单相三孔插座250V 10A; | 套 | 2 | 30.00 | 60.00 |
| 31 | 五孔地插座 | 1.名称:五孔地插座; 2.规格:单相五孔地插250V 10A; | 套 | 2 | 106.95 | 213.90 |
| 32 | 开关盒 | 1.名称:开关盒; | 个 | 65 | 8.95 | 581.75 |
| 33 | 接线盒 | 1.名称:接线盒; | 个 | 313 | 8.94 | 2798.22 |
| A2 | 弱电 |  |  |  |  | 23590.34 |
| 34 | 桥架200*100 | 1.名称:桥架200*100; | m | 37.59 | 101.74 | 3824.41 |

### “独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

## 安装工程清单

项目名称：“独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

| 序号 | 项目名称 | 项目特征与内容描述 | 单位 | 数量 | 全费用单价 （元） | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 配管JDG25 | 1.名称:配管JDG25; 2.规格:JDG25 壁厚1.6mm; | m | 199.75 | 28.47 | 5686.88 |
| 36 | 音响线2*1.5 | 1.名称:音响线2*1.5; | m | 184.5 | 8.26 | 1523.97 |
| 37 | 非屏蔽六类网线CAT6 | 1.名称:非屏蔽六类网线; 2.规格:CAT6; | m | 1165.96 | 6.43 | 7497.12 |
| 38 | 光纤HDMI线2.0版-15m | 1.名称:光纤HDMI线2.0版-15m; | 条 | 1 | 152.84 | 152.84 |
| 39 | 光纤HDMI线2.0版-20m | 1.名称:光纤HDMI线2.0版-20m; | 条 | 12 | 173.58 | 2082.96 |
| 40 | 光纤HDMI线2.0版-25m | 1.名称:光纤HDMI线2.0版-25m; | 条 | 5 | 183.41 | 917.05 |
| 41 | 光纤HDMI线2.0版-30m | 1.名称:光纤HDMI线2.0版-30m; | 条 | 3 | 203.07 | 609.21 |
| 42 | 光纤HDMI线2.0版-40m | 1.名称:光纤HDMI线2.0版-40m; | 条 | 1 | 239.09 | 239.09 |
| 43 | 光纤HDMI线2.0版-50m | 1.名称:光纤HDMI线2.0版-50m; | 条 | 1 | 264.21 | 264.21 |
| 44 | 光纤HDMI线2.0版-60m | 1.名称:光纤HDMI线2.0版-60m; | 条 | 1 | 379.93 | 379.93 |
| 45 | 光纤HDMI线2.0版-70m | 1.名称:光纤HDMI线2.0版-70m; | 条 | 1 | 412.67 | 412.67 |
| 46 | 脚手架 | 1.名称：脚手架搭拆 | 项 | 1 | 2234.67 | 2234.67 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

## “独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”布展多媒体、模型及电子设备清单

项目名称：“独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征与内容描述 | 单位 | 数量 | 全费用单价 （元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诗词书法意境 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 室内LED p2.5-墙面 | 含控制系统、电源、配电及辅材像素间距 2.5mm 像素结构 3IN1 SMD 像素密度 160000 模组分辨率 128x64 模组尺寸 320x160x17mm 白平衡亮度 (nits/m²) 600cd/㎡色温(k) 2000K—12500K可调 可视角度 V160° H140° 可视距离 5+m 亮度均匀性≥97% 对比度 ≥5000:1 灰度等级（bit） 12-16 bit 控制距离 网线：100米， 光纤：10公里驱动方式 恒流源驱动IC 换帧频率 ≥60HZ 刷新率 (Hz) ≥3840HZ 亮度调节范围 0-100无极调节连续工作时间 ≥72小时 寿命典型值 >1000,000小时 工作电压 DC4.5-5V 供电要求 AC：220×（1±10%）V、50×（1±5%）Hz | m2 | 9.22 | 5000.00 | 46080.00 |  |
|  |  | 室内LED p2.5-顶面 | 含控制系统、电源、配电及辅材像素间距 2.5mm 像素结构 3IN1 SMD 像素密度 160000 模组分辨率 128x64 模组尺寸 320x160x17mm 白平衡亮度 (nits/m²) 600cd/㎡色温(k) 2000K—12500K可调 可视角度 V160° H140° 可视距离 5+m 亮度均匀性≥97% 对比度 ≥5000:1 灰度等级（bit） 12-16 bit 控制距离 网线：100米， 光纤：10公里驱动方式 恒流源驱动IC 换帧频率 ≥60HZ 刷新率 (Hz) ≥3840HZ 亮度调节范围 0-100无极调节连续工作时间 ≥72小时 寿命典型值 >1000,000小时 工作电压 DC4.5-5V 供电要求 AC：220×（1±10%）V、50×（1±5%）Hz | m2 | 5.53 | 5000.00 | 27648.00 |  |

裸眼3D

| 室内地砖屏-地面 | 含控制系统、电源、配电及辅材像素间距： 2.5 mm 像素组成： 1R1G1B LED类型： SMD 像素密度： 160000 dots/m² 模组分辨率(W×H)： 100×100 dots模组尺寸(W×H)： 250×250 mm 箱体分辨率(W×H)： 200×400 dots 箱体尺寸(W×H×D)： 500×1000×80mm重量 ：23.5 kg/panel 面积 ：0.5 m² 画面帧频： 50/60 Hz 画面刷新率： ≥3840 Hz 驱动方式： 恒流驱动,1/25扫 | m2 | 18.00 | 12500.00 | 225000.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台式计算机 | CPU:Intel I5 12400F 内存：8GB 硬盘：250G 显存：6G 显卡：DUAL GeForce RTX 3050 O6G 主板：B760系列 电源：550W 工控机箱 | 台 | 2.00 | 8000.00 | 16000.00 | 强制节能产品 |
| 吸顶音箱 | 频率响应：55Hz-20KHz (±3dB），45Hz- 20KHz（-10dB） 灵敏度(1W@1M)：90dB 指向性（H×V）：110 ×90° 功率：持续75W，节目150W，峰值300W 最大声压级：115dB 额定阻抗：16Ω | 只 | 2 | 1101.01 | 2202.02 |  |
| 专业功放 | 立体声功率4Ω：400W 立体声功率8Ω：300W 频率响应(1 W)：20Hz-20kHz, +0/-1dB 总谐波失真 (THD)：<0.5%, 20 Hz - 20 kHz 互调失真(IMD)：≤ 0.35% | 台 | 1 | 3301.88 | 3301.88 |  |
| 前置效果器 | 效果部分 1.STEREO ECHO+STEREO REVERB 2.每种效果都有10段参量均衡，专业高低通压限 输出通道 1.8通道独立调节 2.每个通道都有独立静音功能 3.延时100ms 4.每个通道有独立的分频功能 | 台 | 1 | 2358.81 | 2358.81 |  |

|  |  | 裸眼3D空间屏影片 | 三维动画特效制作，匹配空间精准演算，高清像素，3D裸眼视觉技术。 影片创意策划方案编纂，资料搜集、整合、 跟踪对接；电脑三维数字模型的对接与场景创建；匹配高清大屏高精度制作成像；角色设计与动作设定；CG空间元素特效与空间屏视角对位匹配；裸眼画面视觉演算合成；高精度CG动画渲染制作（画面场景灯光着色、 材质效果设定制作，场景环境深化，渲染输出序列画面）；3D空间场景特效设定及包装制作；专业剪辑配音配乐；大型渲染云服务器农场设备的海量超高清动画画面数据渲染生成；DaVinci Resolve达芬奇专业调色平台 , CG合成画面的整体色彩校正；资深剪辑师多通道合成剪辑输出。影片画面匹配现场裸 | 秒 | 60 | 6000.00 | 360000.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 液晶播放演示系统 | 75英寸液晶电视 | 液晶电视 屏幕尺寸:75英寸 分辨率:3840*2160 屏幕比例：16:9 | 台 | 1 | 4576.86 | 4576.86 | 强制节能产品 |
|  |  | 高清播放盒 | 支持分辨率:最大支持3840*2160视频播放 支持内容格式:mp4视频格式,JPG图片格式等 | 台 | 1 | 2213.46 | 2213.46 |  |
|  |  | 数字影片 | CG三维+视效包装+素材包装+实拍+航拍 包含部分人物/实景拍摄、实体场景复原、普通合成制作、普通渲染、后期剪辑 | 秒 | 45.00 | 2000.00 | 90000.00 |  |
| 2 | 诗词数字基因库 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 触摸查询系统 | 定制88英寸长条一体机 | 屏幕尺寸: 88寸 分辨率：3840*1080 触控技术：红外触控 亮度：350-500cd/m² 对比度：1300:1 显示面积：2158mm (H) x600mm (V) | 台 | 2 | 57000.00 | 114000.00 |  |
|  |  | USB延长器 | USB延长器 延长距离：150米 | 套 | 1 | 1982.27 | 1982.27 |  |
|  |  | 台式计算机 | CPU:Intel I5 12600KF 内存：32GB 固态硬盘：250G 显存：20G 显卡：RTX A4000ada 主板：B760系列 电源：650W 工控机箱 | 台 | 1 | 18000.00 | 18000.00 | 强制节能产品 |
|  |  | 台式计算机 | CPU:Intel I5 12400F 内存：8GB 固态硬盘：4T 显存：6G 显卡：DUAL GeForce RTX 3050 O6G 主板：B760系列 电源：550W 工控机箱 | 台 | 1.00 | 10000.00 | 10000.00 | 强制节能产品 |
|  |  | 触摸交互软 件开发及内 容制作 | 程序状态切换控制软件 | 套 | 1.00 | 34335.00 | 34335.00 |  |
|  |  |  | 二维三维媒体内容制作 | 套 | 1.00 | 43600.00 | 43600.00 |  |
| 3 | 诗词体验空间 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 全彩LED 播放演示 系统 | 工程投影机 | 不含镜头， 1.投影系统/芯片尺寸：DLP®芯片×1,DLP、 0.67"DMD/S600HB。 2.光源类型：MCL激光二极管模组。远芯架构设计保证稳定性；1级激光光源产品；光源使用寿命：标准模式：20000小时，节能模式： 30000小时。 3.亮度≥7000lm（中心亮度）， ≥6500 ( ISO21118标准）。 4.分辨率： ≥1920×1200兼容4096x2160， 3840x2160，1920×1080，1280×800， 1024×768。 5.对比度：300,0000：1动态。 6.支持工程直换镜头（无需拆卸）：0.3：1- | 台 | 11 | 18000.00 | 198000.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投影机镜头 | 短焦镜头 投射比：0.40-1.35：1 | 件 | 11.00 | 13000.00 | 143000.00 |  |
|  |  | 投影机吊装设备 | 定制加工 1、投影机配套专用吊架 2、吊装可调式投影机支架 3、适用于多种规格投影机 4、可调上下倾仰角：-15°~+15° 5、可调左右转角：-15°~+15° | 套 | 11 | 595.14 | 6546.54 |  |
|  |  | 台式计算机 | CPU:Intel I5 12600KF 内存：16GB 固态硬盘：250G 显存：16G 显卡：RTX A2000ada 主板：B760系列 电源：650W 工控机箱 | 台 | 4.00 | 15800.18 | 63200.71 | 强制节能产品 |
|  |  | 全频音箱(8 寸） | 频率响应：65Hz-20KHz 灵敏度（1W/1M）：95dB 指向性：60°×60° 功率：持续100W，节目200W，峰值400W 最大声压级：121dB 额定定阻：8Ω | 只 | 4 | 2830.35 | 11321.39 |  |
|  |  | 专业功放 | 立体声功率4Ω：400W 立体声功率8Ω：300W 频率响应(1 W)：20Hz-20kHz, +0/-1dB 总谐波失真 (THD)：<0.5%, 20 Hz - 20 kHz 互调失真(IMD)：≤ 0.35% | 台 | 2 | 3301.88 | 6603.77 |  |
|  |  | 前置效果器 | 效果部分 1.STEREO ECHO+STEREO REVERB 2.每种效果都有10段参量均衡，专业高低通压限 输出通道 1.8通道独立调节 2.每个通道都有独立静音功能 3.延时100ms 4.每个通道有独立的分频功能 | 台 | 1 | 2358.81 | 2358.81 |  |
|  |  | 增益漆 | 定制 增益漆饰面（刷三遍） | m2 | 108.73 | 131.67 | 14316.28 |  |
|  |  | 图形几何校正系统 | 图形几何校正系统应用软件 | 套 | 4 | 22890.00 | 91560.00 |  |
|  |  | 图像边缘融合系统 | 图像边缘融合系统应用软件 | 套 | 11 | 25179.00 | 276969.00 |  |

|  |  | 多媒体影片 制作-墙面 （建模片） | CG三维+三维建模+视效包装+素材包装+实拍+航拍 （实景拍摄、三维特效制作、后期合成剪辑 , 全景空间视觉体验，6K以上 | 秒 | 120.00 | 3000.00 | 360000.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 多媒体影片 制作-地面 （建模片） | CG三维+三维建模+视效包装+素材包装+实拍+航拍 （实景拍摄、三维特效制作、后期合成剪辑 , 全景空间视觉体验，6K以上 | 秒 | 120.00 | 3000.00 | 360000.00 |  |
| 4 | 诗词文化体验空间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 全彩LED 播放演示 系统（墙 面） | 工程投影机 | 不含镜头， 1.投影系统/芯片尺寸：DLP®芯片×1,DLP、 0.67"DMD/S600HB。 2.光源类型：MCL激光二极管模组。远芯架构设计保证稳定性；1级激光光源产品；光源使用寿命：标准模式：20000小时，节能模式： 30000小时。 3.亮度≥7000lm（中心亮度）， ≥6500 ( ISO21118标准）。 4.分辨率： ≥1920×1200兼容4096x2160， 3840x2160，1920×1080，1280×800， 1024×768。 5.对比度：300,0000：1动态。 6.支持工程直换镜头（无需拆卸）：0.3：1- | 台 | 12 | 18000.00 | 216000.00 |  |
|  |  | 投影机镜头 | 短焦镜头 投射比：0.40-1.35：1 | 件 | 12.00 | 13000.00 | 156000.00 |  |
|  |  | 投影机吊装设备 | 定制加工 1、投影机配套专用吊架 2、吊装可调式投影机支架 3、适用于多种规格投影机 4、可调上下倾仰角：-15°~+15° 5、可调左右转角：-15°~+15° | 套 | 12 | 595.14 | 7141.68 |  |
|  |  | 台式计算机 | CPU:Intel I7 12700F 内存：32GB 固态硬盘：1TB 显存：32G 显卡：RTX 5000ada 主板：Z790系列 电源：650W 工控机箱 | 台 | 1.00 | 41000.00 | 41000.00 | 强制节能产品 |
|  |  | 多屏扩展仪 | 1进4出，输入口DP/HDMI二选一4个HDMI输出 最大支持 7680*1200@60hz 4800*1920@60hz | 台 | 3.00 | 2633.49 | 7900.48 |  |
|  |  | 吸顶音箱 | 频率响应：55Hz-20KHz (±3dB），45Hz- 20KHz（-10dB） 灵敏度(1W@1M)：90dB 指向性（H×V）：110 ×90° 功率：持续75W，节目150W，峰值300W 最大声压级：115dB 额定阻抗：16Ω | 只 | 2.00 | 1101.01 | 2202.02 |  |
|  |  | 专业功放 | 立体声功率4Ω：400W 立体声功率8Ω：300W 频率响应(1 W)：20Hz-20kHz, +0/-1dB 总谐波失真 (THD)：<0.5%, 20 Hz - 20 kHz 互调失真(IMD)：≤ 0.35% | 台 | 1.00 | 3301.88 | 3301.88 |  |

|  |  | 前置效果器 | 效果部分 1.STEREO ECHO+STEREO REVERB 2.每种效果都有10段参量均衡，专业高低通压限 输出通道 1.8通道独立调节 2.每个通道都有独立静音功能 3.延时100ms 4.每个通道有独立的分频功能 | 台 | 1 | 2358.81 | 2358.81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 图形几何校正系统 | 图形几何校正系统应用软件 | 套 | 1 | 22890.00 | 22890.00 |
|  |  | 图像边缘融合系统 | 图像边缘融合系统应用软件 | 套 | 7 | 25179.00 | 176253.00 |
|  |  | 数字影片 | CG三维+视效包装+素材包装+实拍+航拍 包含部分人物/实景拍摄、实体场景复原、普通合成制作、普通渲染、后期剪辑 | 秒 | 15.00 | 2000.00 | 30000.00 |
| 5 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 定制朗诵 亭 | 定制朗诵亭 | 定制毛主席诗词、语录、相关歌曲朗诵亭 1、21.5寸壁挂电容触摸一体机，分辨率为1920*1080，响应速度快。 2、采用安卓配置方案，高速运行，灵活应对多种环境下的使用要求，接口预留有千兆以太网口、1个USB2.0、电源输入，电源开关。 3、机柜环保美观，外表烤漆，防锈、防磁、防静电处理; 4、配带一副耳机。 | 组 | 2 | 68000.00 | 136000.00 |
|  | 图案成像灯 | 图案成像灯 | 含图案片 LOGO LED光源：LED LED发光角度：15° 功率：30W | 台 | 8.00 | 1230.34 | 9842.74 |
|  | 落日灯 | 落日灯 | 6W(含)-10W(含);其他;夕阳红-加共1件长杆(高度66.5cm LED*10W) | 台 | 1.00 | 331.91 | 331.91 |
| 6 | 中控系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业机柜 | 专业机柜 | 容量:42U 宽度:600 深度:800 高度:2019mm 防护等级:IP20 | 台 | 3 | 5000.00 | 15000.00 |
|  |  | 中央控制器 | 工业级标准设计 工业级400M主频处理器 嵌入式操作系统 内置128M储存空间，可扩展至4G闪存 A-NET内部总线接口，内置10/100M TCP/IP网络接口 支持SSL加密技术、A-Control技术 支持SNMP，内置防火墙，NAT和路由器 6路COM端口，支持RS232/RS485/RS422协议 带扩展功能，可扩展2路COM端口 8路IR（TOCOM）端口，8路数字I/O端口，8路RELAY端口 支持USB2.0和以太网编程通讯支持Ipad控制； | 台 | 1 | 15654.33 | 15654.33 |
|  |  | 平板电脑 | 平板电脑 尺寸：12.2英寸 存储容量：12+256GB | 台 | 2 | 4439.52 | 8879.03 |

|  | 楼层控制 | 强电控制器 | 8路独立电源控制器 单路功率20A，@277VAC ANet专用网路界面 应急手动拨位元开关控制模式8路独立继电器控制 8位本地I/O输入 专用A-NET接线端子/RS485 24VDC网络供电 | 台 | 6 | 2568.29 | 15409.73 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 串口分配器 | 1路RS-232串口输入，8路RS-232串口输出输入数据可指定切换至8路的任何一路输出输出数据的波特率和校验方式可设定 设备可用级联方式进行串口输出数量的扩展 , 级联最大数量为10台，可扩展至80个串口输出 进行扩展后并不阻碍原本的中控RS-232端口的继续使用 带有八路的I/O输出端口，TTL电平输出 I/O输出端口可设置为高电平触发，低电平触 | 台 | 3 | 2690.59 | 8071.76 |  |
|  |  | 无线AP | 遵从802.11ac Wave2协议标准，支持最新802.11ac wave2协议能提供整机四流1267Mbps的无线传输速率 | 台 | 5 | 1107.88 | 5539.38 |  |
|  |  | POE供电模块 | POE供电模块 企业级无线接入点 室内放装型吸顶无线AP | 套 | 5 | 209.44 | 1047.22 |  |
|  |  | AC控制器 | AC无线控制器 管理ap数量：10个 | 台 | 1 | 3089.01 | 3089.01 |  |
|  |  | 控制软件 | 中控系统终端控制软件 | 套 | 1 | 28377.12 | 28377.12 |  |
|  | 网络远程总控 | 主机程序 | 中控服务端控制平台系统应用软件 | 套 | 1 | 3243.47 | 3243.47 |  |
|  |  | 触屏程序 | 中控触摸程序系统应用软件 | 套 | 2 | 3648.37 | 7296.74 |  |
|  |  | 台式计算机 | CPU:Intel I5 12400F 内存：8GB 硬盘：250G 显存：6G 显卡：DUAL GeForce RTX 3050 O6G 主板：B760系列 电源：550W 工控机箱 | 台 | 1.00 | 9875.11 | 9875.11 | 强制节能产品 |
|  |  | 液晶显示器 | 尺寸：21.5英寸 分辨率：1920*1080 接口：HDMI、DP | 台 | 1 | 1421.38 | 1421.38 |  |
|  |  | 有线鼠标键盘 | 连接方式：有线 接口：USB接口 | 套 | 1 | 84.98 | 84.98 |  |
|  |  | 交换机 | 固定端口：24个 支持10M/100M/1000M自适应RJ45端口，每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能，全线速千兆速率，无需配置，即插即用。 | 套 | 2 | 548.22 | 1096.43 |  |
|  |  | 网络控制程序 | 定制 通过网络实施对电脑，播放盒等设备实施监控以及远程控制。 | 套 | 1 | 10000.00 | 10000.00 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表四

#### “独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

#### 定制场景复原及艺术展品清单

项目名称：“独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

| 序号 | 项目名称 | 项目特征与内容描述 | 单位 | 数量 | 审定单价（元） | 审定合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雪山造景 | 主要效果： 造型结构为雕塑师手工塑造。以仿真冰雪肌理 + 山体轮廓还原雪域风貌，含岩石纹理、积雪层次、冰面质感；尺寸覆盖 5000mm 大型主景、中型景观点缀、中小型摆件，表面抗老化涂层处理，内部钢架加固，适配室内外场景，可模拟高寒环境下的雪覆山体、冰 原地貌，实现视觉与质感双还原的场景复刻 。 主要工艺: 1：雪山造型三维建模 2：泡沫立体雕刻（或者泥塑制作） 3：石膏模具翻制 4：雪山树脂材质翻制 5：打磨拼接 6：内部钢骨架焊接 7：整体拼装 8：拆解分组包装 9：运输 10：现场安装拼接 11：表面艺术着色 12：仿真雪制作 | 组 | 1.00 | 153250.00 | 153250.00 |
| 2 | 弧形艺术座凳 | 尺寸：W2000*D400*H450mm以内 面 材:橡木实木板面。 基 材:18mmE0级橡木实木板基材，板甲醛释放量≤5mg/100g）符合环保标准。 油 漆：耐热耐磨环保聚脂漆。 | 组 | 6.00 | 3100.00 | 18600.00 |
| 3 | 定制环形艺术造型金属幕 | 定制完工成品厚度约40mm。异形尺寸详见环幕影院幕布大样图01，其中： 金属结构龙骨架: 环形螺旋结构，按模型制作加工，吊装。 1)龙骨架材质:骨架全部采用40*40*2的Q235B龙骨架，机械加工弯曲成形。 2)全组装式安装异形结构，分块安装，现场拼接。 3)涂装:骨架及配件全部采用黑色粉末1%的反光系数喷涂，漆膜干膜总厚度不小于 125μm(微米)。 幕基双曲成型铝板 飘带桶幕基本参数: 1)三维冷弯环形螺旋结构，按模型曲度制作加工，正反面铺贴1mm的5052-H32铝板 2)增益:0.5 3)幕面颜色:浅灰色或白色 4)幕基厚度：1.0mm | 套 | 1.00 | 130000.00 | 130000.00 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

#### “独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”定制专业灯光清单

项目名称：“独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

| 序号 | 项目名称 | 项目特征与内容描述 | 单位 | 数量 | 审核单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、二展厅顶面专业灯具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三线单回路轨道安 装微晶6系调焦射灯 12W,4000K,单灯无 极调光,黑色-S1 | 三线单回路轨道安装微晶6系调焦射灯12W,4000K,单灯无极调光,黑色. 1. CITIZEN COB,12W/31.5V/300mA 2. 光束角9-60° 3. SDCM≤3, Ra≥97 4. 220V恒流驱动,过流/过压/过热保护,无频闪,1-100%单灯调光. 5. 高导热铝合金灯体,一体式无漏光设计.水平转动365°,垂直转动 90° 6. 产品认证:CCC/工厂认证:质量体系ISO9001 | 支 | 46.00 | 1600.00 | 73600 |
| 2 | 嵌入式卡簧安装6系调焦射灯 12W,4000K,单灯无极调光,黑色-H1 | 嵌入式卡簧安装6系调焦射灯12W,4000K,单灯无极调光,黑色. 1. CITIZEN COB,12W/31.5V/300mA 2. 光束角9-60° 3. SDCM≤3, Ra≥97 4. 220V恒流驱动,过流/过压/过热保护,无频闪,1-100%单灯调光. 5. 高导热铝合金灯体,一体式无漏光设计.水平转动360°,垂直转动 90° 6. 产品认证:CCC/工厂认证:质量体系ISO9001 | 支 | 13.00 | 1500.00 | 19500 |
| 3 | 三线单回路轨道2000mm,黑色 | 三线单回路轨道 2000mm,黑色 1.高纯度优质铝材，铝本体厚度增加20%-30%，挤塑环保 。 2.聚碳酸酯绝缘胶条，耐火等级94V0，确保电气安全。 3.纯铜导电条1X4MM，厚度增加10%-20%，确保承载满负荷无过热。 4.轨道胶条，铜条与铝本体一体化设计，无相对滑动，确保接电稳定。 5.每一回路最大承载电流16A，最大承载功率3520W。 6.静电环保喷粉处理，颜色持久，耐磨损。 7.适应性强，适配国际国内博物馆通用品牌灯具。 | 支 | 22.00 | 320.00 | 7040 |
| 4 | 三线单回路轨道进电接头,黑色 | 三线单回路轨道进电接头,黑色 1. 高导电磷铜合金接电部件,表面镀镍。 2. 聚碳酸酯壳体,耐火等级94V0 3. 防呆配接轨道结构,防止误接 | 支 | 10.00 | 55.40 | 554.047 |
| 5 | 三线单回路轨道尾盖,黑色 | 三线单回路轨道尾盖,黑色 1. 螺丝锁紧结构,防松脱。 2. 聚碳酸酯壳体,耐火等级94V0 3. 防呆配接轨道结构,防止误接 | 支 | 10.00 | 8.00 | 80.006 |
| 6 | 三线单回路轨道I形接头,黑色 | 三线单回路轨道I形接头,黑色 1. 直线连接轨道. 2. 高导电磷铜合金接电部件,表面镀镍。 3. 聚碳酸酯壳体,耐火等级94V0 4. 防呆配接轨道结构,防止误接 | 支 | 15.00 | 36.45 | 546.744 |
| 三、四展厅顶面专业灯具 |  |  |  |  |  |  |

#### “独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”定制专业灯光清单

项目名称：“独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

| 序号 | 项目名称 | 项目特征与内容描述 | 单位 | 数量 | 审核单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三线单回路轨道安 装微晶6系调焦射灯 12W,4000K,单灯无 极调光,白色-S1 | 三线单回路轨道安装微晶6系调焦射灯12W,4000K,单灯无极调光,白色. 1. CITIZEN COB,12W/31.5V/300mA 2. 光束角9-60° 3. SDCM≤3, Ra≥97 4. 220V恒流驱动,过流/过压/过热保护,无频闪,1-100%单灯调光. 5. 高导热铝合金灯体,一体式无漏光设计.水平转动365°,垂直转动 90° 6. 产品认证:CCC/工厂认证:质量体系ISO9001 | 支 | 24.00 | 1600.00 | 38400 |
| 2 | 三线单回路轨道安 装微晶6系调焦射灯 12W,4000K,单灯无 极调光,黑色-S2 | 三线单回路轨道安装微晶6系调焦射灯12W,4000K,单灯无极调光,黑色. 1. CITIZEN COB,12W/31.5V/300mA 2. 光束角9-60° 3. SDCM≤3, Ra≥97 4. 220V恒流驱动,过流/过压/过热保护,无频闪,1-100%单灯调光. 5. 高导热铝合金灯体,一体式无漏光设计.水平转动365°,垂直转动 90° 6. 产品认证:CCC/工厂认证:质量体系ISO9001 | 支 | 27.00 | 1600.00 | 43200 |
| 3 | 三线单回路轨道2000mm,黑色 | 三线单回路轨道 2000mm,黑色 1.高纯度优质铝材，铝本体厚度增加20%-30%，挤塑环保 。 2.聚碳酸酯绝缘胶条，耐火等级94V0，确保电气安全。 3.纯铜导电条1X4MM，厚度增加10%-20%，确保承载满负荷无过热。 4.轨道胶条，铜条与铝本体一体化设计，无相对滑动，确保接电稳定。 5.每一回路最大承载电流16A，最大承载功率3520W。 6.静电环保喷粉处理，颜色持久，耐磨损。 7.适应性强，适配国际国内博物馆通用品牌灯具。 | 支 | 15.00 | 320.00 | 4800 |
| 4 | 三线单回路轨道进电接头,黑色 | 三线单回路轨道进电接头,黑色 1. 高导电磷铜合金接电部件,表面镀镍。 2. 聚碳酸酯壳体,耐火等级94V0 3. 防呆配接轨道结构,防止误接 | 支 | 4.00 | 55.40 | 221.6188 |
| 5 | 三线单回路轨道尾盖,黑色 | 三线单回路轨道尾盖,黑色 1. 螺丝锁紧结构,防松脱。 2. 聚碳酸酯壳体,耐火等级94V0 3. 防呆配接轨道结构,防止误接 | 支 | 4.00 | 8.00 | 32.0024 |
| 6 | 三线单回路轨道I形接头,黑色 | 三线单回路轨道I形接头,黑色 1. 直线连接轨道. 2. 高导电磷铜合金接电部件,表面镀镍。 3. 聚碳酸酯壳体,耐火等级94V0 4. 防呆配接轨道结构,防止误接 | 支 | 8.00 | 36.45 | 291.5968 |
| 7 | 三线单回路轨道L形接头,黑色 | 三线单回路轨道L形接头,黑色 1. 90度连接轨道 2. 高导电磷铜合金接电部件,表面镀镍。 3. 聚碳酸酯壳体,耐火等级94V0 4. 防呆配接轨道结构,防止误接 | 支 | 2.00 | 80.59 | 161.1892 |

#### “独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”定制专业灯光清单

项目名称：“独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

| 序号 | 项目名称 | 项目特征与内容描述 | 单位 | 数量 | 审核单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 三线单回路轨道2000mm,白色 | 三线单回路轨道 2000mm,白色 1.高纯度优质铝材，铝本体厚度增加20%-30%，挤塑环保 。 2.聚碳酸酯绝缘胶条，耐火等级94V0，确保电气安全。 3.纯铜导电条1X4MM，厚度增加10%-20%，确保承载满负荷无过热。 4.轨道胶条，铜条与铝本体一体化设计，无相对滑动，确保接电稳定。 5.每一回路最大承载电流16A，最大承载功率3520W。 6.静电环保喷粉处理，颜色持久，耐磨损。 7.适应性强，适配国际国内博物馆通用品牌灯具。 | 支 | 20.00 | 320.00 | 6400 |
| 9 | 三线单回路轨道进电接头,白色 | 三线单回路轨道进电接头,白色 1. 高导电磷铜合金接电部件,表面镀镍。 2. 聚碳酸酯壳体,耐火等级94V0 3. 防呆配接轨道结构,防止误接 | 支 | 6.00 | 55.40 | 332.4282 |
| 10 | 三线单回路轨道尾盖,白色 | 三线单回路轨道尾盖,白色 1. 螺丝锁紧结构,防松脱。 2. 聚碳酸酯壳体,耐火等级94V0 3. 防呆配接轨道结构,防止误接 | 支 | 6.00 | 8.00 | 48.0036 |
| 11 | 三线单回路轨道I形接头,白色 | 三线单回路轨道I形接头,白色 1. 直线连接轨道. 2. 高导电磷铜合金接电部件,表面镀镍。 3. 聚碳酸酯壳体,耐火等级94V0 4. 防呆配接轨道结构,防止误接 | 支 | 16.00 | 36.45 | 583.1936 |
| 五、六展厅顶面专业灯具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单回路立杆变焦轨道灯12W,单灯调光 ,4000K,黑色-X1 | 单回路立杆变焦轨道灯12W,单灯调光,4000K,黑色1.220V/12W 2.光束角:9-60° 3.Ra>95,SDCM≤3 4.无频闪,1-100%单灯调光. 5.水平转动365°垂直 90° 6.认证:CCC | 支 | 28.00 | 1600.00 | 44800 |
| 2 | 三线单回路轨道安 装微晶8系调焦射灯 24W,4000K,单灯无 极调光,黑色-S2 | 三线单回路轨道安装微晶8系调焦射灯24W,4000K,单灯无极调光,黑色. 1. CITIZEN COB,24W/31.5V/600mA 2. 光束角9-60° 3. SDCM≤3, Ra≥97 4. 220V恒流驱动,过流/过压/过热保护,无频闪,1-100%单灯调光. 5. 高导热铝合金灯体,一体式无漏光设计.水平转动365°,垂直转动 90° 6. 产品认证:CCC/工厂认证:质量体系ISO9001 | 支 | 10.00 | 2650.00 | 26500 |
| 3 | 吸顶式安装微晶8系调焦射灯 24W,4000K,单灯无极调光,黑色-H2 | 吸顶式安装微晶8系调焦射灯24W,4000K,单灯无极调光,黑色. 1. CITIZEN COB,24W/31.5V/600mA 2. 光束角9-60° 3. SDCM≤3, Ra≥97 4. 220V恒流驱动,过流/过压/过热保护,无频闪,1-100%单灯调光. 5. 高导热铝合金灯体,一体式无漏光设计.水平转动365°,垂直转动 90° 6. 产品认证:CCC/工厂认证:质量体系ISO9001 | 支 | 3.00 | 2926.50 | 8779.4922 |

#### “独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”定制专业灯光清单

项目名称：“独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

| 序号 | 项目名称 | 项目特征与内容描述 | 单位 | 数量 | 审核单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 三线单回路弧形轨 道 1000mm,黑色 ( 半径4.86M） | 三线单回路弧形轨道 1000mm,黑色（半径4.86M） 1.高纯度优质铝材，铝本体厚度增加20%-30%，挤塑环保 。 2.聚碳酸酯绝缘胶条，耐火等级94V0，确保电气安全。 3.纯铜导电条1X4MM，厚度增加10%-20%，确保承载满负荷无过热。 4.轨道胶条，铜条与铝本体一体化设计，无相对滑动，确保接电稳定。 5.每一回路最大承载电流16A，最大承载功率3520W。 6.静电环保喷粉处理，颜色持久，耐磨损。 7.适应性强，适配国际国内博物馆通用品牌灯具。 | 支 | 7.52 | 240.00 | 1804.8 |
| 5 | 三线单回路弧形轨 道 1000mm,黑色 ( 半径4.86M） | 三线单回路弧形轨道 1000mm,黑色（半径4.86M） 1.高纯度优质铝材，铝本体厚度增加20%-30%，挤塑环保 。 2.聚碳酸酯绝缘胶条，耐火等级94V0，确保电气安全。 3.纯铜导电条1X4MM，厚度增加10%-20%，确保承载满负荷无过热。 4.轨道胶条，铜条与铝本体一体化设计，无相对滑动，确保接电稳定。 5.每一回路最大承载电流16A，最大承载功率3520W。 6.静电环保喷粉处理，颜色持久，耐磨损。 7.适应性强，适配国际国内博物馆通用品牌灯具。 | 支 | 3.20 | 240.00 | 768 |
| 6 | 三线单回路弧形轨 道 1000mm,黑色 ( 半径4.86M） | 三线单回路弧形轨道 1000mm,黑色（半径4.86M） 1.高纯度优质铝材，铝本体厚度增加20%-30%，挤塑环保 。 2.聚碳酸酯绝缘胶条，耐火等级94V0，确保电气安全。 3.纯铜导电条1X4MM，厚度增加10%-20%，确保承载满负荷无过热。 4.轨道胶条，铜条与铝本体一体化设计，无相对滑动，确保接电稳定。 5.每一回路最大承载电流16A，最大承载功率3520W。 6.静电环保喷粉处理，颜色持久，耐磨损。 7.适应性强，适配国际国内博物馆通用品牌灯具。 | 支 | 3.40 | 240.00 | 816 |
| 7 | 三线单回路弧形轨 道 1000mm,黑色 ( 半径4.86M） | 三线单回路弧形轨道 1000mm,黑色（半径4.86M） 1.高纯度优质铝材，铝本体厚度增加20%-30%，挤塑环保 。 2.聚碳酸酯绝缘胶条，耐火等级94V0，确保电气安全。 3.纯铜导电条1X4MM，厚度增加10%-20%，确保承载满负荷无过热。 4.轨道胶条，铜条与铝本体一体化设计，无相对滑动，确保接电稳定。 5.每一回路最大承载电流16A，最大承载功率3520W。 6.静电环保喷粉处理，颜色持久，耐磨损。 7.适应性强，适配国际国内博物馆通用品牌灯具。 | 支 | 3.60 | 240.00 | 864 |

#### “独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”定制专业灯光清单

项目名称：“独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

| 序号 | 项目名称 | 项目特征与内容描述 | 单位 | 数量 | 审核单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 三线单回路弧形轨 道 1000mm,黑色 ( 半径4.86M） | 三线单回路弧形轨道 1000mm,黑色（半径4.86M） 1.高纯度优质铝材，铝本体厚度增加20%-30%，挤塑环保 。 2.聚碳酸酯绝缘胶条，耐火等级94V0，确保电气安全。 3.纯铜导电条1X4MM，厚度增加10%-20%，确保承载满负荷无过热。 4.轨道胶条，铜条与铝本体一体化设计，无相对滑动，确保接电稳定。 5.每一回路最大承载电流16A，最大承载功率3520W。 6.静电环保喷粉处理，颜色持久，耐磨损。 7.适应性强，适配国际国内博物馆通用品牌灯具。 | 支 | 3.50 | 240.00 | 840 |
| 9 | 三线单回路弧形轨 道 1000mm,黑色 ( 半径4.86M） | 三线单回路弧形轨道 1000mm,黑色（半径4.86M） 1.高纯度优质铝材，铝本体厚度增加20%-30%，挤塑环保 。 2.聚碳酸酯绝缘胶条，耐火等级94V0，确保电气安全。 3.纯铜导电条1X4MM，厚度增加10%-20%，确保承载满负荷无过热。 4.轨道胶条，铜条与铝本体一体化设计，无相对滑动，确保接电稳定。 5.每一回路最大承载电流16A，最大承载功率3520W。 6.静电环保喷粉处理，颜色持久，耐磨损。 7.适应性强，适配国际国内博物馆通用品牌灯具。 | 支 | 3.50 | 240.00 | 840 |
| 10 | 三线单回路弧形轨 道 1000mm,黑色 ( 半径4.86M） | 三线单回路弧形轨道 1000mm,黑色（半径4.86M） 1.高纯度优质铝材，铝本体厚度增加20%-30%，挤塑环保 。 2.聚碳酸酯绝缘胶条，耐火等级94V0，确保电气安全。 3.纯铜导电条1X4MM，厚度增加10%-20%，确保承载满负荷无过热。 4.轨道胶条，铜条与铝本体一体化设计，无相对滑动，确保接电稳定。 5.每一回路最大承载电流16A，最大承载功率3520W。 6.静电环保喷粉处理，颜色持久，耐磨损。 7.适应性强，适配国际国内博物馆通用品牌灯具。 | 支 | 3.30 | 240.00 | 792 |
| 11 | 三线单回路弧形轨道进电接头,黑色 | 三线单回路弧形轨道进电接头,黑色 1. 高导电磷铜合金接电部件,表面镀镍。 2. 聚碳酸酯壳体,耐火等级94V0 3. 防呆配接轨道结构,防止误接 | 支 | 7.00 | 55.40 | 387.8329 |
| 12 | 三线单回路弧形轨道尾盖,黑色 | 三线单回路弧形轨道尾盖,黑色 1. 螺丝锁紧结构,防松脱。 2. 聚碳酸酯壳体,耐火等级94V0 3. 防呆配接轨道结构,防止误接 | 支 | 7.00 | 8.00 | 56.0042 |
| 13 | 三线单回路轨道I形接头,黑色 | 三线单回路轨道I形接头,黑色 1. 直线连接轨道. 2. 高导电磷铜合金接电部件,表面镀镍。 3. 聚碳酸酯壳体,耐火等级94V0 4. 防呆配接轨道结构,防止误接 | 支 | 18.00 | 36.45 | 656.0928 |

#### “独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”定制专业灯光清单

项目名称：“独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征与内容描述 |  | 单位 | 数量 | 审核单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 三线单回路轨道2000mm,黑色 |  | 三线单回路轨道 2000mm,黑色 1.高纯度优质铝材，铝本体厚度增加20%-30%，挤塑环保 。 2.聚碳酸酯绝缘胶条，耐火等级94V0，确保电气安全。 3.纯铜导电条1X4MM，厚度增加10%-20%，确保承载满负荷无过热。 4.轨道胶条，铜条与铝本体一体化设计，无相对滑动，确保接电稳定。 5.每一回路最大承载电流16A，最大承载功率3520W。 6.静电环保喷粉处理，颜色持久，耐磨损。 7.适应性强，适配国际国内博物馆通用品牌灯具。 |  | 支 | 5.00 | 320.00 | 1600 |
| 15 | 三线单回路轨道进电接头,黑色 |  | 三线单回路轨道进电接头,黑色 1. 高导电磷铜合金接电部件,表面镀镍。 2. 聚碳酸酯壳体,耐火等级94V0 3. 防呆配接轨道结构,防止误接 |  | 支 | 2.00 | 55.40 | 110.8094 |
| 16 | 三线单回路轨道尾盖,黑色 |  | 三线单回路轨道尾盖,黑色 1. 螺丝锁紧结构,防松脱。 2. 聚碳酸酯壳体,耐火等级94V0 3. 防呆配接轨道结构,防止误接 |  | 支 | 2.00 | 8.00 | 16.0012 |
| 17 | 三线单回路轨道I形接头,黑色 |  | 三线单回路轨道I形接头,黑色 1. 直线连接轨道. 2. 高导电磷铜合金接电部件,表面镀镍。 3. 聚碳酸酯壳体,耐火等级94V0 4. 防呆配接轨道结构,防止误接 |  | 支 | 3.00 | 36.45 | 109.3488 |
|  |  | 285531.21 |  |

附表六

### “独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”专业展柜清单

项目名称：“独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

| 序号 | 项目名称 | 项目特征与内容描述 | 单位 | 数量 | 审定单价（元 ) | 审定合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定制吊装展柜 | 6000mm*900mm*300mm以内 含吊杆吊挂总高2200mm以内 1、柜体材质：50～100mm不同规格金属方管结合1.5～6mm厚度不同冷扎钢板，承重部位使用U形槽钢； 2、展陈玻璃：采用5+0.76PVB+5超白夹胶玻璃,可见光透光率≥89.5%，可见光反射率不高于 1%； 3、硬包展台：定制18mm双面防火密度板外包亚麻布，标配一级平面展台； 4、密封胶条：“O”型有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质； 5、开启方式：气动助力式开启； 6、照明方式：LED嵌入式小射灯； 7、防盗锁具：博物馆专用锁具符合 GA/T 73-2015 《机械防盗锁》相关要求。 | m | 6.00 | 7000.00 | 42000.00 |
| 2 | 定制吊装展柜 | 5400mm*900mm*300mm以内 含吊杆吊挂总高2200mm以内 1、柜体材质：50～100mm不同规格金属方管结合1.5～6mm厚度不同冷扎钢板，承重部位使用U形槽钢； 2、展陈玻璃：采用5+0.76PVB+5超白夹胶玻璃,可见光透光率≥89.5%，可见光反射率不高于 1%； 3、硬包展台：定制18mm双面防火密度板外包亚麻布，标配一级平面展台； 4、密封胶条：“O”型有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质； 5、开启方式：气动助力式开启； 6、照明方式：LED嵌入式小射灯； 7、防盗锁具：博物馆专用锁具符合 GA/T 73-2015 《机械防盗锁》相关要求。 | m | 5.40 | 7000.00 | 37800.00 |
| 3 | 定制壁龛柜 | 1800mm*1800mm*400mm厚以内 1、柜体材质：50～100mm不同规格金属方管结合1.5～6mm厚度不同冷扎钢板，承重部位使用U形槽钢； 2、展陈玻璃：采用5+0.76PVB+5超白夹胶玻璃,可见光透光率≥89.5%，可见光反射率不高于 1%； 3、硬包展台：定制18mm双面防火密度板外包亚麻布，标配一级平面展台； 4、密封胶条：“O”型有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质； 5、开启方式：气动助力式开启； 6、照明方式：LED嵌入式小射灯； 7、防盗锁具：博物馆专用锁具符合 GA/T 73-2015 《机械防盗锁》相关要求。 | m | 12.60 | 8000.00 | 100800.00 |

### “独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

### 专业展柜清单

项目名称：“独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

| 序号 | 项目名称 | 项目特征与内容描述 | 单位 | 数量 | 审定单价（元 ) | 审定合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 定制独立柜 | 500mm*500mm*2400mm以内，5面玻璃独立柜 1、柜体材质：50～100mm不同规格金属方管结合1.5～6mm厚度不同冷扎钢板，承重部位使用U形槽钢； 2、展陈玻璃：采用5+0.76PVB+5超白夹胶玻璃,可见光透光率≥89.5%，可见光反射率不高于 1%； 3、硬包展台：定制18mm双面防火密度板外包亚麻布，标配一级平面展台； 4、密封胶条：“O”型有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质； 5、开启方式：90度平开开启； 6、照明方式：LED轨道小射灯； 6、展柜支撑：可水平调节支撑脚； 7、防盗锁具：博物馆专用锁具符合 GA/T 73-2015 《机械防盗锁》相关要求。 | 套 | 2.00 | 9100.00 | 18200.00 |
| 5 | 定制壁龛柜 | 2900mm*900mm*400mm以内 1、柜体材质：50～100mm不同规格金属方管结合1.5～6mm厚度不同冷扎钢板，承重部位使用U形槽钢； 2、展陈玻璃：采用5+0.76PVB+5超白夹胶玻璃,可见光透光率≥89.5%，可见光反射率不高于 1%； 3、硬包展台：定制18mm双面防火密度板外包亚麻布，标配一级平面展台； 4、密封胶条：“O”型有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质； 5、开启方式：气动助力式开启； 6、照明方式：LED嵌入式小射灯； 7、防盗锁具：博物馆专用锁具符合 GA/T 73-2015 《机械防盗锁》相关要求。 | m | 2.90 | 6755.00 | 19589.50 |
| 6 | 定制艺术展柜 | 总体尺寸：7000mm*900mm*1800mm（含展台） 展柜：5500mm*300mm*900mm以内 展台：7000mm*900mm*900mm以内 1、柜体材质：50～100mm不同规格金属方管结合1.5～6mm厚度不同冷扎钢板，承重部位使用U形槽钢； 2、展陈玻璃：采用5+0.76PVB+5超白夹胶玻璃,可见光透光率≥89.5%，可见光反射率不高于 1%； 3、硬包展台：定制18mm双面防火密度板外包亚麻布，标配一级平面展台； 4、密封胶条：“O”型有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质； 5、开启方式：气动助力式开启； 6、照明方式：LED嵌入式小射灯； 7、防盗锁具：博物馆专用锁具符合 GA/T 73-2015 《机械防盗锁》相关要求。 | m | 14.00 | 8000.00 | 112000.00 |

### “独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

### 专业展柜清单

项目名称：“独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

| 序号 | 项目名称 | 项目特征与内容描述 | 单位 | 数量 | 审定单价（元 ) | 审定合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 定制桌柜 | 4000mm*600mm*800mm以内台面镜面材质 1、柜体材质：50～100mm不同规格金属方管结合1.5～6mm厚度不同冷扎钢板，承重部位使用U形槽钢； 2、展陈玻璃：采用5+0.76PVB+5超白夹胶玻璃,可见光透光率≥89.5%，可见光反射率不高于 1%； 3、硬包展台：定制18mm双面防火密度板外包亚麻布，标配一级平面展台； 4、密封胶条：“O”型有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质； 5、开启方式：气动助力式开启； 6、照明方式：LED嵌入式小射灯； 7、防盗锁具：博物馆专用锁具符合 GA/T 73-2015 《机械防盗锁》相关要求。 | m | 12.00 | 7000.00 | 84000.00 |
| 8 | 定制桌柜 | 4800mm*600mm*800mm以内台面镜面材质 1、柜体材质：50～100mm不同规格金属方管结合1.5～6mm厚度不同冷扎钢板，承重部位使用U形槽钢； 2、展陈玻璃：采用5+0.76PVB+5超白夹胶玻璃,可见光透光率≥89.5%，可见光反射率不高于 1%； 3、硬包展台：定制18mm双面防火密度板外包亚麻布，标配一级平面展台； 4、密封胶条：“O”型有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质； 5、开启方式：气动助力式开启； 6、照明方式：LED嵌入式小射灯； 7、防盗锁具：博物馆专用锁具符合 GA/T 73-2015 《机械防盗锁》相关要求。 | m | 4.80 | 7000.00 | 33600.00 |
| 9 | 定制壁龛柜 | 2000mm*400mm*1000mm以内 1、柜体材质：50～100mm不同规格金属方管结合1.5～6mm厚度不同冷扎钢板，承重部位使用U形槽钢； 2、展陈玻璃：采用5+0.76PVB+5超白夹胶玻璃,可见光透光率≥89.5%，可见光反射率不高于 1%； 3、硬包展台：定制18mm双面防火密度板外包亚麻布，标配一级平面展台； 4、密封胶条：“O”型有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质； 5、开启方式：手动推出手动平移开启； 6、照明方式：LED嵌入式小射灯； 7、防盗锁具：博物馆专用锁具符合 GA/T 73-2015 《机械防盗锁》相关要求。 | m | 2.00 | 5500.00 | 11000.00 |

### “独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

### 专业展柜清单

项目名称：“独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

| 序号 | 项目名称 | 项目特征与内容描述 | 单位 | 数量 | 审定单价（元 ) | 审定合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 定制壁龛柜 | 5800mm*400mm*1000mm以内 1、柜体材质：50～100mm不同规格金属方管结合1.5～6mm厚度不同冷扎钢板，承重部位使用U形槽钢； 2、展陈玻璃：采用5+0.76PVB+5超白夹胶玻璃,可见光透光率≥89.5%，可见光反射率不高于 1%； 3、硬包展台：定制18mm双面防火密度板外包亚麻布，标配一级平面展台； 4、密封胶条：“O”型有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质； 5、开启方式：手动推出手动平移开启； 6、照明方式：LED嵌入式小射灯； 7、防盗锁具：博物馆专用锁具符合 GA/T 73-2015 《机械防盗锁》相关要求。 | m | 5.80 | 5500.00 | 31900.00 |
| 11 | 定制壁龛柜 | 3000mm*400mm*1000mm以内 1、柜体材质：50～100mm不同规格金属方管结合1.5～6mm厚度不同冷扎钢板，承重部位使用U形槽钢； 2、展陈玻璃：采用5+0.76PVB+5超白夹胶玻璃,可见光透光率≥89.5%，可见光反射率不高于 1%； 3、硬包展台：定制18mm双面防火密度板外包亚麻布，标配一级平面展台； 4、密封胶条：“O”型有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质； 5、开启方式：手动推出手动平移开启； 6、照明方式：LED嵌入式小射灯； 7、防盗锁具：博物馆专用锁具符合 GA/T 73-2015 《机械防盗锁》相关要求。 | m | 3.00 | 6000.00 | 18000.00 |
| 12 | 定制弧形桌柜 | 4500mm*500mm*800mm以内 1、柜体材质：50～100mm不同规格金属方管结合1.5～6mm厚度不同冷扎钢板，承重部位使用U形槽钢； 2、展陈玻璃：采用5+0.76PVB+5超白夹胶玻璃,可见光透光率≥89.5%，可见光反射率不高于 1%； 3、硬包展台：定制18mm双面防火密度板外包亚麻布，标配一级平面展台； 4、密封胶条：“O”型有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质； 5、开启方式：气动助力式开启； 6、照明方式：LED嵌入式小射灯； 7、防盗锁具：博物馆专用锁具符合 GA/T 73-2015 《机械防盗锁》相关要求。 | m | 9.00 | 8900.00 | 80100.00 |
| 13 | 定制弧形桌柜 | 2000mm*500mm*800mm以内 1、柜体材质：50～100mm不同规格金属方管结合1.5～6mm厚度不同冷扎钢板，承重部位使用U形槽钢； 2、展陈玻璃：采用5+0.76PVB+5超白夹胶玻璃,可见光透光率≥89.5%，可见光反射率不高于 1%； 3、硬包展台：定制18mm双面防火密度板外包亚麻布，标配一级平面展台； 4、密封胶条：“O”型有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质； 5、开启方式：气动助力式开启； 6、照明方式：LED嵌入式小射灯； 7、防盗锁具：博物馆专用锁具符合 GA/T 73-2015 《机械防盗锁》相关要求。 | m | 20.00 | 8900.00 | 178000.00 |

### “独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

### 专业展柜清单

项目名称：“独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

| 序号 | 项目名称 | 项目特征与内容描述 | 单位 | 数量 | 送审单价（元） | 审定合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

附表七

#### “独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”平面图文清单

项目名称：“独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

| 序号 | 项目名称 | 项目特征与内容描述 | 单位 | 数量 | 审定单价 | 审定合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立体字 |  |  |  |  |  |
| 2 | 304不锈钢精品字 | 厚度20mm-30mm 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 | cm | 207.94 | 3.50 | 727.79 |
| 3 |  | 厚度35mm-60mm 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 | cm | 153.56 | 6.50 | 998.14 |
| 4 |  | 厚度60mm以上 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 | cm | 169.81 | 13.02 | 2210.86 |
| 5 | 304不锈钢亚克力背发光字 | 不锈钢20mm以内、亚克力10mm 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 | cm | 104.35 | 11.51 | 1201.01 |
| 6 |  | 不锈钢20mm以内、亚克力15mm 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 | cm | 122.06 | 14.01 | 1710.06 |
| 7 |  | 不锈钢20mm以内、亚克力20mm 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 | cm | 34.45 | 17.10 | 589.10 |
| 8 | 铁板烤漆字 | 厚度30mm以内 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 | cm | 218.53 | 5.01 | 1094.84 |
| 9 |  | 厚度30mm-60mm 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 | cm | 112.22 | 6.85 | 768.71 |
| 10 |  | 厚度60mm-100mm 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 | cm | 217.55 | 7.58 | 1649.03 |
| 11 |  | 厚度100mm以上 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 | cm | 139.78 | 11.50 | 1607.47 |
| 12 | 不锈钢灯箱字 | 厚度60mm 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 | cm | 309.10 | 10.10 | 3121.91 |
| 13 |  | 厚度60mm-100mm 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 | cm | 54.14 | 12.40 | 671.34 |
| 14 |  | 厚度100mm-150mm 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 | cm | 122.06 | 14.02 | 1711.28 |
| 15 |  | 厚度150mm以上（不带安装钢架） 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 | cm | 132.89 | 15.20 | 2019.93 |

#### “独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”平面图文清单

项目名称：“独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

| 序号 | 项目名称 | 项目特征与内容描述 | 单位 | 数量 | 审定单价 | 审定合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 雪弗板底板+银 拉丝字/304不锈 钢字 | 雪弗板15mm+银色拉丝字0.5mm 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 | cm | 111.24 | 2.67 | 297.01 |
| 17 |  | 雪弗板15mm+304不锈钢字1mm 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 | cm | 209.67 | 3.34 | 700.30 |
| 18 | 亚克力底板+银 拉丝字/304不锈 钢字 | 亚克力10mm+银色拉丝字 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 | cm | 812.12 | 3.48 | 2826.18 |
| 19 |  | 亚克力10mm+304不锈钢字1mm 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 | cm | 250.03 | 4.30 | 1075.13 |
| 20 |  | 亚克力15mm+银色拉丝字 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 | cm | 324.85 | 4.48 | 1455.33 |
| 21 |  | 亚克力15mm+304不锈钢字1mm 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 | cm | 532.55 | 5.30 | 2822.52 |
| 22 |  | 亚克力20mm+银色拉丝字 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 | cm | 109.27 | 5.40 | 590.06 |
| 23 |  | 亚克力20mm+304不锈钢字1mm 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 | cm | 315.99 | 5.05 | 1596.43 |
| 24 | 雪弗板字 | 5mm（不含喷漆（汽车漆）） 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 | cm | 112.22 | 1.74 | 195.26 |
| 25 |  | 10mm（不含喷漆（汽车漆）） 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 | cm | 237.24 | 2.01 | 476.85 |
| 26 |  | 15mm（不含喷漆（汽车漆）） 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 | cm | 20.67 | 2.67 | 55.19 |
| 27 |  | 20mm（不含喷漆（汽车漆）） 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 | cm | 151.60 | 2.67 | 404.77 |
| 28 |  | 喷漆（汽车漆）另加 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 | cm | 83.67 | 1.07 | 89.53 |
| 29 |  | 5mm（不含喷漆（汽车漆）） 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 | cm | 51.19 | 2.01 | 102.89 |
| 30 |  | 10mm（不含喷漆（汽车漆）） 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 | cm | 151.60 | 2.67 | 404.77 |

#### “独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”平面图文清单

项目名称：“独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

| 序号 | 项目名称 | 项目特征与内容描述 | 单位 | 数量 | 审定单价 | 审定合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 亚克力字 | 15mm（不含喷漆（汽车漆）） 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 | cm | 151.60 | 4.01 | 607.92 |
| 32 |  | 20mm（不含喷漆（汽车漆）） 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 | cm | 219.52 | 4.60 | 1009.79 |
| 33 |  | 喷漆（汽车漆）另加 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 | cm | 40.36 | 1.07 | 43.19 |
| 34 | 水晶字（底层透明亚克力+上层有色亚克力） | 5mm+3mm 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 | cm | 315.99 | 2.01 | 635.14 |
| 35 |  | 10mm+3mm 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 | cm | 253.97 | 3.34 | 848.26 |
| 36 |  | 15mm+3mm 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 | cm | 141.75 | 3.88 | 549.99 |
| 37 |  | 20mm+3mm 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 | cm | 120.09 | 4.68 | 562.02 |
| 38 | 迷你发光字（亚克力材质） | 字高5-10cm 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 | cm | 112.22 | 6.95 | 779.93 |
| 39 |  | 字高11-15cm 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 | cm | 172.27 | 6.95 | 1197.24 |
| 40 |  | 字高16-20cm 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 | cm | 140.77 | 8.69 | 1223.29 |
| 41 |  | 字高21-25cm 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 | cm | 122.06 | 10.42 | 1271.87 |
| 42 |  | 字高26-30cm 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 | cm | 87.61 | 12.16 | 1065.34 |
| 43 |  | 字高31-35cm 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 | cm | 210.66 | 13.90 | 2928.17 |
| 44 |  | 字高36-40cm 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 | cm | 139.78 | 13.90 | 1942.94 |
| 45 |  | 字高41-45cm 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 | cm | 104.84 | 15.64 | 1639.62 |

#### “独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”平面图文清单

项目名称：“独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

| 序号 | 项目名称 | 项目特征与内容描述 | 单位 | 数量 | 审定单价 | 审定合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 |  | 字高46-50cm 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 | cm | 121.08 | 14.50 | 1755.66 |
| 47 | 超级字造型 ( 120mm宽60mm厚液态亚克力+侧 边金属） | 1.0铝板围边正面业态亚克力浇筑 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 | cm | 43.81 | 13.20 | 578.23 |
| 48 | 灯片、灯箱 |  |  |  |  |  |
| 49 | 灯片 | 普通灯片、UV印刷 | m2 | 8.94 | 86.89 | 776.80 |
| 50 |  | 2mm厚铁板烤漆灯箱（单个面积小于0.5平方米） | 件 | 10.00 | 695.13 | 6951.30 |
| 51 | 铁板烤漆灯箱 | 2mm厚铁板烤漆灯箱 | m2 | 2.50 | 1216.48 | 3041.20 |
| 52 | LED超薄灯箱 | 2.5CM弧面超薄灯箱，导光板+KT+PS面板 | m2 | 1.40 | 561.45 | 786.03 |
| 53 |  | 4CM超薄灯箱，导光板+KT+PS面板 | m2 | 3.00 | 641.66 | 1924.98 |
| 54 |  | 双面4CM超薄灯箱，导光板+反射膜+PS面板 | m2 | 1.50 | 828.81 | 1243.22 |
| 55 | LED亚克力灯箱（单块尺寸≤500*500mm） | 单个面积0.5平方米以内 5mmLED亚克力灯箱，5mm厚亚克力围边，雪弗板底板、灯带 、UV打印两遍。 | 块 | 5.00 | 721.87 | 3609.35 |
| 56 | LED亚克力灯箱（单块尺寸＞ 500*500mm） | 5mmLED亚克力灯箱，5mm厚亚克力围边，雪弗板底板、灯带 、UV打印两遍。 | m2 | 8.51 | 1390.26 | 11824.16 |
| 57 | 卡布灯箱（单个 面积0.6平方米 以内） | 单个面积0.6平方米以内 铝型材60mm厚、灯箱专用漫反射灯带、灯箱背板、软膜双喷UV印 | 块 | 4.00 | 295.43 | 1181.72 |
| 58 | 卡布灯箱（单块 尺寸＞ 500*500mm） | 铝型材40mm厚、灯箱专用漫反射灯带、灯箱背板、软膜双喷UV印 | m2 | 2.11 | 420.00 | 886.20 |
| 59 |  | 铝型材60mm厚、灯箱专用漫反射灯带、灯箱背板、软膜双喷UV印 | m2 | 110.25 | 580.00 | 63945.00 |
| 60 |  | 铝型材80mm厚、灯箱专用漫反射灯带、灯箱背板、软膜双喷UV印 | m2 | 2.67 | 580.00 | 1548.60 |
| 61 | 卡布灯箱布料 | 软膜(B级）双喷UV印 | m2 | 18.00 | 112.96 | 2033.28 |
| 62 | 丝印 |  |  |  |  |  |

#### “独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”平面图文清单

项目名称：“独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

| 序号 | 项目名称 | 项目特征与内容描述 | 单位 | 数量 | 审定单价 | 审定合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 丝印（网板600*900MM） | 单色 | m2 | 12.52 | 410.00 | 5133.20 |
| 64 | 雪弗板/密度板雕刻板 |  |  |  |  |  |
| 65 |  | 10mm高难度雕刻（不含喷漆（汽车漆）） | m2 | 5.17 | 250.67 | 1294.71 |
| 66 | 雪弗板雕刻板 (高难度雕刻，雪弗板密度0.4） | 15mm高难度雕刻（不含喷漆（汽车漆）） | m2 | 3.91 | 307.46 | 1203.09 |
| 67 |  | 20mm高难度雕刻（不含喷漆（汽车漆）） | m2 | 2.82 | 340.88 | 960.26 |
| 68 |  | 喷漆（汽车漆）另加 | m2 | 3.91 | 139.03 | 544.02 |
| 69 |  | 10mm高难度雕刻（不含喷漆（汽车漆）） | m2 | 3.35 | 260.67 | 872.98 |
| 70 | 密度板雕刻板 ( 高难度雕刻，雕 刻图案） | 15mm高难度雕刻（不含喷漆（汽车漆）） | m2 | 3.44 | 312.81 | 1077.00 |
| 71 |  | 20mm高难度雕刻（不含喷漆（汽车漆）） | m2 | 4.70 | 354.25 | 1663.20 |
| 72 |  | 喷漆（汽车漆）另加 | m2 | 7.83 | 139.03 | 1087.91 |
| 73 | 亚克力简单雕刻+UV印（简单雕刻，即雕刻多边形或者异形图形 , 按最长边*最长边计算面积） |  |  |  |  |  |
| 74 |  | 3mm亚克力板+uv印（精品亚克力，UV印刷为原装油墨，GMG色彩管理软件校色，打印精度3PL） 单块面积小于0.25平方米，另需额外小件加工费 | m2 | 1.25 | 507.98 | 634.98 |
| 75 |  | 5mm亚克力板+uv印（精品亚克力，UV印刷为原装油墨，GMG色彩管理软件校色，打印精度3PL） 单块面积小于0.25平方米，另需额外小件加工费 | m2 | 3.14 | 641.66 | 2014.81 |
| 76 | 亚克力简单雕刻+UV印 | 10mm亚克力板+uv印（精品亚克力，UV印刷为原装油墨， GMG色彩管理软件校色，打印精度3PL） 单块面积小于0.25平方米，另需额外小件加工费 | m2 | 2.85 | 750.20 | 2138.07 |
| 77 |  | 15mm亚克力板+uv印（精品亚克力，UV印刷为原装油墨， GMG色彩管理软件校色，打印精度3PL） 单块面积小于0.25平方米，另需额外小件加工费 | m2 | 2.21 | 928.00 | 2050.88 |

#### “独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”平面图文清单

项目名称：“独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

| 序号 | 项目名称 | 项目特征与内容描述 | 单位 | 数量 | 审定单价 | 审定合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | 雪弗板立体画系列 |  |  |  |  |  |
| 79 | 高密度雪弗板+UV印 | 5mm高密度雪弗板UV印（雪弗板密度0.4，UV印刷为原装油墨，GMG色彩管理软件校色，打印精度3PL） 单块面积小于0.25平方米，另需额外小件加工费 | m2 | 6.71 | 129.00 | 865.59 |
| 80 |  | 10mm高密度雪弗板UV印（雪弗板密度0.4，UV印刷为原装油墨，GMG色彩管理软件校色，打印精度3PL） 单块面积小于0.25平方米，另需额外小件加工费 | m2 | 4.23 | 155.00 | 655.65 |
| 81 |  | 15mm高密度雪弗板UV印（雪弗板密度0.4，UV印刷为原装油墨，GMG色彩管理软件校色，打印精度3PL） 单块面积小于0.25平方米，另需额外小件加工费 | m2 | 7.60 | 190.00 | 1444.00 |
| 82 |  | 20mm高密度雪弗板UV印（雪弗板密度0.4，UV印刷为原装油墨，GMG色彩管理软件校色，打印精度3PL） 单块面积小于0.25平方米，另需额外小件加工费 | m2 | 41.26 | 225.00 | 9283.50 |
| 83 | 高密度雪弗板+宣绒布、宣影布 | 5mm高密度雪弗板（雪弗板密度0.4，宣绒布、宣影布UV印刷为原装油墨，GMG色彩管理软件校色，打印精度3PL） 单块面积小于0.25平方米，另需额外小件加工费 | m2 | 6.26 | 155.00 | 970.30 |
| 84 |  | 10mm高密度雪弗板（雪弗板密度0.4，宣绒布、宣影布UV印刷为原装油墨，GMG色彩管理软件校色，打印精度3PL） 单块面积小于0.25平方米，另需额外小件加工费 | m2 | 3.29 | 190.00 | 625.10 |
| 85 |  | 15mm高密度雪弗板（雪弗板密度0.4，宣绒布、宣影布UV印刷为原装油墨，GMG色彩管理软件校色，打印精度3PL） 单块面积小于0.25平方米，另需额外小件加工费 | m2 | 5.48 | 220.00 | 1205.60 |
| 86 |  | 20mm高密度雪弗板（雪弗板密度0.4，宣绒布、宣影布UV印刷为原装油墨，GMG色彩管理软件校色，打印精度3PL） 单块面积小于0.25平方米，另需额外小件加工费 | m2 | 3.91 | 255.00 | 997.05 |
| 87 |  | 单块尺寸大于500mm*500mm，5mm高密度雪弗板雕刻单块面积小于0.25平方米，另需额外小件加工费 | m2 | 2.35 | 104.27 | 245.03 |

#### “独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”平面图文清单

项目名称：“独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

| 序号 | 项目名称 | 项目特征与内容描述 | 单位 | 数量 | 审定单价 | 审定合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | 高密度雪弗板简 单雕刻（三角形 、四边形、多边 形、圆形等，按 外框尺寸计算面 | 单块尺寸大于500mm*500mm，10mm高密度雪弗板雕刻单块面积小于0.25平方米，另需额外小件加工费 | m2 | 2.82 | 155.00 | 437.10 |
| 89 | 积） | 单块尺寸大于500mm*500mm，15mm高密度雪弗板雕刻单块面积小于0.25平方米，另需额外小件加工费 | m2 | 3.38 | 162.00 | 547.56 |
| 90 |  | 单块尺寸大于500mm*500mm，20mm高密度雪弗板雕刻单块面积小于0.25平方米，另需额外小件加工费 | m2 | 3.76 | 188.00 | 706.88 |
| 91 | 导视牌标题版系列 |  |  |  |  |  |
| 92 | 导视牌 | 三层20mm厚叠加雪弗板吊装导视牌，500mm宽以内（含面层写真、油画布、宣绒布、UV印、即时贴、磨砂贴、透明贴 ) | m | 9.08 | 460.00 | 4176.80 |
| 93 |  | 五层20mm厚叠加雪弗板吊装导视牌，500mm宽以内（含面层写真、油画布、宣绒布、UV印、即时贴、磨砂贴、透明贴 ) | m | 5.01 | 650.00 | 3256.50 |
| 94 |  | 铁板烤漆吊装导视牌，500mm宽以内（2mm铁板做导视牌造型，含面层UV印、写真、油画布、即时贴、磨砂贴、透明贴） | m | 3.60 | 750.00 | 2700.00 |
| 95 |  | 铁板烤漆吊装发光导视牌，500mm宽以内（2mm铁板做导视牌造型，含面层UV印、写真、油画布、即时贴、磨砂贴、透明贴） | m | 5.95 | 850.00 | 5057.50 |
| 96 | 一级艺术造型标 题版 | 一级标题版 经激光精准切割、数控折弯成型与精细打磨处理；表面采用喷砂除锈 + 静电喷塑工艺，涂层均匀致密，具备优异的防锈、防腐蚀及耐磨性能，适配博物馆长期展示环境；立体字采用优质不锈钢材质，经激光切割、手工拉丝或镜面抛光工艺加工，立体感鲜明，边缘光滑无毛刺；标题文字采用高精度丝网印刷或 UV 打印工艺实现，色彩还原度高 、字迹清晰规整，油墨附着力强，耐摩擦、不易褪色；整体产品经过严格的尺寸校验与外观质检，尺寸误差控制在合理范围，表面无划痕、色差、变形等瑕疵，兼具实用性与艺术装饰性。 使用304不锈钢材质（非 201）。 精密金属艺术加工标准:切割：激光切割 / 水刀切割，公差 ≤±0.05～0.1mm 造型：艺术折弯 / 浮雕 / 立体造型，弧度误差 ≤0.1mm 焊接：氩弧焊 / 激光焊，无变形、无焊痕 图文：精密蚀刻（线宽 0.05～0.1mm）+ 填色 / 电镀 /氧化 整体： 平面度 ≤0 3mm/m² 无波浪 无翘曲 | m2 | 15.00 | 2500.00 | 37500.00 |
| 97 | 相框、地槽灯、 铁锈板造型、不 锈钢腐蚀牌匾、 透明贴UV印、亚 克力罩子 | . ， 、 |  |  |  |  |

#### “独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

#### 平面图文清单

项目名称：“独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

| 序号 | 项目名称 | 项目特征与内容描述 | 单位 | 数量 | 审定单价 | 审定合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | 相框 | 发泡相框，计算周长 | m | 22.35 | 60.82 | 1359.33 |
| 99 |  | 5cm宽普通实木相框普通，计算周长 | m | 6.04 | 139.03 | 839.74 |

#### “独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”平面图文清单

项目名称：“独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

| 序号 | 项目名称 | 项目特征与内容描述 | 单位 | 数量 | 审定单价 | 审定合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 铁锈板造型/不 锈钢腐蚀牌匾 | 铁板激光雕刻+做铁锈+保护漆 | m2 | 1.07 | 650.00 | 695.50 |
| 101 |  | 不锈钢腐蚀奖牌、招牌（包含字填色、牌子颜色） | m2 | 0.25 | 1000.00 | 250.00 |
| 102 | 亚克力罩子 | 3mm亚克力45°角倒边、无影胶粘贴亚克力罩子（精品亚克力） 按展开面积计算 | m2 | 0.68 | 380.00 | 258.40 |
| 103 |  | 5mm亚克力45°角倒边、无影胶粘贴亚克力罩子（精品亚克力） 按展开面积计算 | m2 | 1.10 | 420.00 | 462.00 |
| 104 |  | 8mm亚克力45°角倒边、无影胶粘贴亚克力罩子（精品亚克力） 按展开面积计算 | m2 | 1.58 | 480.00 | 758.40 |
| 105 |  | 10mm亚克力45°角倒边、无影胶粘贴亚克力罩子（精品亚克力） 按展开面积计算 | m2 | 0.91 | 520.00 | 473.20 |
| 106 | 热弯L型台卡 | 5mm精品透明亚克力雕刻热弯，尺寸为 210mm*297mm | 套 | 2.00 | 46.79 | 93.58 |
| 107 |  | 5mm精品透明亚克力雕刻热弯，尺寸为 297mm*420mm | 套 | 2.00 | 86.89 | 173.78 |
| 108 | 立式展架 | 立柱为镀锌管电镀烤漆，展牌为镀锌板电镀烤漆，面层为5mm亚克力，A4宽240mm*327mm | 套 | 2.00 | 204.53 | 409.06 |
| 109 |  | 立柱为镀锌管电镀烤漆，展牌为镀锌板电镀烤漆，面层为5mm亚克力，A3宽327mm*450mm | 套 | 1.00 | 323.50 | 323.50 |
| 110 |  | 立柱为镀锌管电镀烤漆，展牌为镀锌板电镀烤漆，面层为5mm亚克力，A2宽450mm*624mm | 套 | 2.00 | 467.88 | 935.76 |
| 111 | UV墙布类、即时 贴（不干胶）、 雪弗板裱高清写 真等 |  |  |  |  |  |
| 112 |  | 墙布高清uv（UV印刷为原装油墨，GMG色彩管理软件校色，打印精度3PL） | m2 | 8.32 | 165.09 | 1373.55 |
| 113 |  | 即时贴图案（图案高度高于20cm） | m2 | 14.80 | 113.63 | 1681.72 |
|  | UV墙布类、即时 贴（不干胶）、 雪弗板裱高清写 真等 |  |  |  |  |  |
| 114 |  | 即时贴图案高度5-20cm以下字 | m2 | 8.32 | 173.78 | 1445.85 |
| 115 |  | 即时贴图案高度5cm以下字 | m2 | 19.12 | 240.62 | 4600.65 |

#### “独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

#### 平面图文清单

项目名称：“独领风骚——滴水洞三号楼诗词书法手札艺术展 ”

| 序号 | 项目名称 | 项目特征与内容描述 | 单位 | 数量 | 审定单价 | 审定合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 |  | 水晶贴 | m2 | 4.47 | 200.52 | 896.32 |
| 117 | 网格布 | 由孔洞网格布材料UV印刷为原装油墨，GMG色彩管理软件校色，打印精度3PL） | m2 | 2.24 | 176.46 | 395.27 |
| 118 | 磁吸板 | 由2层220g磁性材料UV印刷为原装油墨，GMG色彩管理软件校色，打印精度3PL） | m2 | 3.14 | 280.73 | 881.49 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |